徐州市自然资源和规划局关于规划建筑设计方案文本

标准化的要求(试行)

总体要求：1、规划建筑设计方案的深度应满足住建部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016），项目设计深度达到初步设计阶段；2、文本作为建设工程规划许可和后期施工图深化设计的依据，批准后具有严肃性，建设单位和设计单位不得擅自变更；3、文本内规划建筑设计成果应满足各专业规范标准，协调一致；4、文本内技术图纸满足审查需要的前提下从简设计、审查要素可合并表达，文本中不体现或示意审查无关的内容。

1封面

1.1项目名称宜与规划条件地块名称一致，推广案名、地块出让编号可在括号内注释。

例：杏山子大三角AC地块（琅悦锦园）规划建筑设计方案

1.2多套方案报审，页面右上角应注明序号“方案一”、“方案二”；修改方案在括号内备注“方案一（修改）”

1.3页面左下角应写明编制单位名称，标注报审年月，修改方案再次报审时应予更新

2扉页

2.1设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人、各专业负责人姓名；设计单位电话、联系地址

2.2加盖设计单位资质章、建筑师注册章

2.3经市政府方案会或者市规委会审查后修改方案，应附方案会审查意见及修改内容

3项目概况

3.1区位图：地点准确，比例尺适当，不同范围（市区、区域），

3.2区位分析（必须含交通条件，住宅项目还需关注学校、社区等公共服务设施）

3.3基地内部及周边现状照片、地形地貌、水文地质、等基础资料

3.4规划条件及附图

3.5用地红线图（需叠加地形图）

3.6发改委立项文件（批准、核准项目）、环评前置的项目需环评批准文件

4效果展示

4.1彩色平面图（修改方案应有前后对比，引线说明）

4.2鸟瞰图（至少两个角度，重要位置酌情增加，重要节点应含周边建筑效果）

4.3重要节点透视图（访客视角的日景、夜景各至少两张，重要单体建筑、建筑群酌情增加）

4.4绿化景观示意及绿地布置图。

4.5效果图要清晰，真实、不偏色

4.6注意建筑彩色立面应标明材质及颜色；颜色应标明对应的色卡号。

5设计构思和设计理念

5.1表述清晰，从简安排，有实质性内容，不宜超出4页

6规划分析

6.1总平面图（彩色）：附经济技术指标，2019年后出让住宅项目严格参照《居住区规划设计标准2018年版》；彩平图表达清晰，灌木、草地、游园路、乔木、小品等不需要符号表达；关注用地的功能区分。图纸上标注建筑物楼号、层数、高度（应注明计算方式）、±0.000标高、建筑功能、地块出入口位置、停车位、尺寸标注。尺寸标注包括长宽尺寸、楼间距、建筑退道路红线、绿线及用地边界等距离；

6.2功能分区：标注各栋建筑物功能，公共服务设施位置（物业、社区、养老、健身场地、集中绿地、配电室、水泵房等），不同颜色标注区分功能，配套设施引线说明面积和楼层，附图例

6.3交通分析：地块出入口位置，地块周边机动车交通流线组织，明确是否增设道路开口，增加道路交通标识；地块内地下车库出入口，车行和人行流线，消防扑救场地。需要进行交通影响评价的项目，建设单位应提交具有相应规划设计资质单位编制的交通影响评价报告。

6.4绿地分析：绿地分块填充并标注面积，绿地填充浅绿色，居住项目内集中绿地填充深绿色，小品、水景、景观道路铺装等计入绿地的区域填充淡蓝色（不得超出总绿地占比的25%）。保留古树名木的单独说明。消防扑救场地不得计入绿地。

6.5场地竖向分析：现状地形标高、地块周边道路标高（现状有路）；建筑设计±0.00标高、场地标高、地下车库基础标高、周边道路设计标高，原则上场地标高高出周边道路标高50cm以内。

6.6综合管网布置：小区外部市政公用配套接入点、规划路由、排水设计方案；小区内部管线布置（电力、给排水、电信、燃气、热力等）

6.6建筑高度分析：天际线、山体遮挡、景观遮挡等，需建立与实际相符的三维模型（重要片区）

6.7间距分析：退让道路红线、绿线、蓝线、用地边界；建筑物间间距（建筑完成面间间距），建筑与基地外周边建筑的间距必须标注，地下室边界和用地边界间距必须标注，同时标注地下室深度。

6.8日照分析与日照间距：住宅项目、遮挡住宅项目的日照分析需达到逐窗分析深度。进行日照分析的项目，文本内必须包含遮挡建筑范围线、被遮挡建筑范围线，日照分析结果图，日照分析结论必须明确，且包含基地内、基地外。使用间距控制的多层住宅、中小学、幼儿园等需绘制含日照控制线的剖面图，并标注日照间距系数、窗台位置，±0.00标高，明确是否满足间距。方案报审前必须提供日照分析报告、日照校核报告，并且有明确的结论。日照分析报告由方案设计单位提供，日照校核报告由方案设计单位以外具有相应建筑设计资质单位提供。

6.9海绵城市：控制指标、相关措施（需具体、明确工艺方法、设施设备位置）与后面的海绵城市设计专篇一致。

6.9地下车库：地下车库布局图、车库面积、车位个数、车位尺寸车位配比标准、计算过程。必须符合国家和地方规范标准。原则不允许设置地面车位（临时访客车位和零售商业除外）。

7单体建筑设计

7.1建筑平面：各层平面图和缩略图都需要，明确各层建筑功能，门窗、功能等在建筑平面图上体现；各层建筑面积和计容建筑面积计算表，区分不同功能和不同计容规则（阳台、架空、挑高、层高2.2米以下等），在建筑缩略图上用不同色块填充，附文字说明或图例。

7.2建筑立面：立面图要完整（正立面、背立面、侧立面），标注外立面颜色和材质

7.3 建筑剖面：剖切位置应具有代表性。

注意事项：建筑方案确定的建筑面积、建筑外轮廓线、外立面效果、有日照需求的房间的功能和窗体位置不得在施工图深化阶段变化，方案阶段的建筑面积计算必须满足建筑面积计算规范和我市计容建筑计算标准，方案确定的建筑单体设计作为工程规划许可的依据。

7文字说明

7.1工程概况

7.2总平面设计说明

7.3建筑设计说明（建筑节能相关单独在绿色设计专篇体现）

7.4结构设计说明

7.5建筑电气设计说明

7.6给水排水设计说明

7.8供暖通风与空气调节设计说明

7.9热能动力设计说明

说明：参照《建筑工程设计文件编制深度规定》2.2节“设计说明书”

8绿色设计

说明：按照住建局审图中心要求

9海绵城市

说明：按照市海绵办要求

10总平面图纸

10.1常规使用1:500比例尺、可使用1:1000或1:200比例尺

10.2总平面图纸上标注建筑物楼号、层数、高度（应注明计算方式）、±0.000标高、建筑功能、地块出入口位置、停车位、尺寸标注、经济技术指标、图例等。尺寸标注包括长宽尺寸、建筑间距、建筑退道路红线、绿线及用地边界、地下室退让用地边界等距离。